Ejercicio 1.1

clear;clc;

f = 2300e6;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 800 803 799 735 760 788 805];

a = [10 0 0 0 0 0 0 8];

d1 = [0 0.806e3 1.910e3 3.721e3 7.831e3 10.955e3 14.965e3 d];

d2 = d - d1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

%parámetros

flecha = d1.*d2/(2*Re);

altura_rayo = ((e(end)+a(end)-e(1)-a(1))/d)*d1 + e(1)+a(1);

despejamiento = e + flecha - altura_rayo;

R1 = sqrt(lambda*d1.*d2/d); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve = sqrt(2)*despejamiento./R1;

porcentaje = (despejamiento./R1)*100;

Ejercicio 1.3

clear;clc;

f = 2.3e9;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 800 803 799 805];

a = [10 0 0 0 8];

d1 = [0 0.806e3 1.910e3 3.721e3 d];

d2 = d - d1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

dmax = sqrt(2*Re)*(sqrt(e(1)+a(1))+sqrt(e(end)+a(end)));

% -------------------------------------------------------------------------

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

%parámetros

flecha = d1.*d2/(2*Re);

altura_rayo = ((e(end)+a(end)-e(1)-a(1))/d) * d1 + e(1)+a(1);

despejamiento = e + flecha - altura_rayo;

R1 = sqrt(lambda*d1.*d2/d); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve = sqrt(2)*despejamiento./R1;

%Metodo 3: 3 obstáculos

%Obstaculo a la izquierda del dominante

do1_o2_SI = d1(3)-d1(2); %distancia entre obstaculo dominante y obstaculo izquierdo

flecha_SI = do1_o2_SI*d1(2)/(2*Re);

altura_rayo_SI = ((e(1)+a(1)-e(3))*do1_o2_SI/d1(3))+e(3);

despejamiento_SI = e(2) + flecha_SI - altura_rayo_SI;

R1_SI = sqrt(lambda*do1_o2_SI*d1(2)/d1(3)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_SI = sqrt(2)*(despejamiento_SI/R1_SI);

Ldif_vpSI = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_SI-0.1)^2+1)+uve_SI-0.1);

%-----------------------------------------------------------------------------

%Obstaculo a la derecha del dominante

do2_o3_SD = d1(4)-d1(3); %distancia entre obstaculo dominante y obstaculo derecho

flecha_SD = do2_o3_SD*d2(4)/(2*Re);

altura_rayo_SD = ((a(end)+e(end)-e(3))*do2_o3_SD/d2(3))+e(3);

despejamiento_SD = e(4) + flecha_SD - altura_rayo_SD;

R1_SD = sqrt(lambda*do2_o3_SD*d2(4)/d2(3)); %Altura del primer rayo de Fresnel

uve_SD = sqrt(2)*(despejamiento_SD/R1_SD);

Ldif_vpSD = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve_SD-0.1)^2+1)+uve_SD-0.1);

%---------------------------------------------------------------------------

Ldif_vd = 6.9 + 20*log10(sqrt((uve(3)-0.1)^2+1)+uve(3)-0.1); %Pérdidas del obstaculo dominante

T = 1-exp(-Ldif_vd/6);

C = 10 + 0.04*((d1(3)+d2(3))/1000);

Lad_dB = Ldif_vd + T*(Ldif_vpSI + Ldif_vpSD + C);

Ejercicio 4.1

- Calculad con PROYECTO RADIO las alturas de las antenas para que se cumpla la condición de despejamiento suficiente para la atmósfera estándar.

La altura de la antena 1 debe ser de 17 metros y la altura de la antena 2 debe ser de 12 metros para que se cumpla la condición de despejamiento suficiente (55.5%) siendo el parámetro de difracción <=-0.78.

4.2

clear;clc;

f = 2.3e9;

c=3e8;

lambda= c/f;

% Alturas, distancia y radio en metros

d = 20.09e3; %en Km

R0 =6370e3;

e = [796 803 799 805];

a = [17 0 0 12];

d1 = [0 1.910e3 3.721e3 d];

d2 = d - d1;

Ptx_dBm = 23;

G_dB = 19;

Lt_dB = 1;

% -------------------------------------------------------------------------

k = 4/3;

Re = R0*k;

dmax = sqrt(2*Re)*(sqrt(e(1)+a(1))+sqrt(e(end)+a(end)));

% -------------------------------------------------------------------------

%Como hay obstáculos, solo existen pérdidas por difracción

"Hay pérdidas por difracción"

La potencia recibida es -66.7359dBm la cual es mayor al umbral, -70.5dBm, por tanto, el servicio es viable.

No hay pérdidas por difracción ya que al imponer nosotros el porcentaje de despejamiento mínimo para que no afecten los obstáculos (55.5%), las alturas estarán colocadas de tal manera que no existan estas pérdidas, por tanto Lad = 0.

Ejercicio 4.3

Al modificar K con 2/3, la potencia recibida cambiará a -77.3283dBm lo cual es menor que el umbral, que es -70.5dBm, por tanto, el servicio no se puede dar.

Se tienen perdidas por difracción al ser el despejamiento

>= -0.78, siendo Lad = 10.59dB.

La variación del factor de K afecta en la elevación de nuestro terreno, cuanto menor sea el factor mayor será la elevación y mayores serán las pérdidas de difracción al disminuir este factor.